| Разработано главным экспертом по компетенции «Малярные и декоративные работы» ______________ Борисова М.П подпись (Ф.И.О главного эксперта) « » марта 2024 год | СОГЛАСОВАНО (работодатель-партнер) ООО «Технострой» Зам. генерального директора по строительству ________________ Федорков А.В. «_____» марта 2024 год УТВЕРЖДЕНО Менеджер компетенции «_________________________» ______________ Макаров В.Б. «_____» марта 2024 год |
| --- | --- |

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

«Малярные и декоративные работы»

II Регионального чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в 2024 г.  в Саратовской области

для возрастной категории

основной

2024 г.

Конкурсное задание разработано экспертным сообществом и утверждено Менеджером компетенции, в котором установлены нижеследующие правила и необходимые требования владения профессиональными навыками для участия в соревнованиях по профессиональному мастерству.

- Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

1.Специфика оценки компетенции______________________________________2

1.1 Конкурсное задание_______________________________________________2

1.2 Структура модулей________________________________________________3

- 1. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ

Оценка Конкурсного задания будет основываться на критериях, указанных в таблице №1.

Таблица №1

Оценка конкурсного задания

| Критерий |  | Методика проверки навыков в критерии |
| --- | --- | --- |
| А | Шпатлевание, подготовка поверхности | Визуальная оценка по наличию дефектов на поверхности навесок. (сколы, следы от инструмента, трещины, вздутие шпатлевки) |
| Б | Обои | Визуальная оценка качества оклеивания обоев на наличие дефектов. (подрезка, пузыри, следы от клея) Измерения соответствия заданному чертежу, проверка вертикальности швов. |
| В | Фреска на скорость | Визуальная оценка подбора заданного цвета, качества укрывочных и покрасочных работ. Измерения соответствия заданному чертежу. |
| Г | Фреска Фристайл | Визуальная оценка качества нанесения декоративных штукатурок. Оценка художественного замысла и сложности поставленной перед собой задачи |
| Д | Жесткая фреска, трафарет | Визуальная оценка качества укрывочных и покрасочных работ. Измерения соответствия заданному чертежу |
| Е | Повторение заданных фактур | Визуальная оценка качества нанесения декоративных штукатурок. Оценка художественного замысла и сложности поставленной перед собой задачи. |

1.1. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

Возрастной ценз: от 16 -22 лет.

Общая продолжительность Конкурсного задания: 17 - 22 ч.

Количество конкурсных дней: 3 дней

Вне зависимости от количества модулей, КЗ должно включать оценку по каждому из разделов требований компетенции.

Оценка знаний участника должна проводиться через практическое выполнение Конкурсного задания. В дополнение могут учитываться требования работодателей для проверки теоретических знаний / оценки квалификации.

Конкурсное задание состоит из 6 модулей, включает обязательную к выполнению часть (инвариант) – 5 модулей, и вариативную часть – 1 модуля. Общее количество баллов конкурсного задания составляет 94,25.

1. 2. Структура модулей конкурсного задания

Модуль А.  Подготовка стенда (инвариант)

Время на выполнение модуля 4 часа .(Д1. Д2)

Задание:

- Подготовка стенда.1 часа Вся поверхность стенда (МДФ или ГКЛ, 10-12 мм) предварительно зашпатлевана, огрунтована и окрашена белой ВДАК в два слоя, участнику в Д-1 необходимо самостоятельно окрасить навески в белой ВДАК, кроме навески «Фреска на скорость». Навески огрунтованы. Верхний, нижний плинтуса и дверной наличник (МДФ толщина – 10 мм, высота – 70 мм) также огрунтованы и окрашены белой ВДАК в два слоя, необходимо окрасит в заданный цвет согласно чертежу.

В Д-1 участник самостоятельно оценивает качество всей поверхности стенда и навесок. При необходимости производит шлифование, шпатлевание и окраску стенда. В  Участник исправляет только те дефекты, которые можно исправить в течении 4 часов.

- Подготовка навески по модуль Скоростная фреска. 2часа Участнику необходимо самостоятельно приготовить шпаклевочный состав. Навеска из МДФ или ГКЛ (модуль Фреска на скорость), толщина 10-12 мм, размеры 800х2300 мм. Поверхность предварительно огрунтована акриловым грунтом. Шпатлевание навески производится в день Д1 финишной шпатлевкой, минимум в 2 слой. Поверхность навески должна быть полностью укрыты шпаклевочным составом, просветы основания навесок не допустимы, это необходимо учитывать при ошкуривании поверхности после нанесения шпаклевочного состава. Это будет учитываться в оценке.   На краях навески не допускаются потеки шпатлевки. Шлифование, грунтование и окраску можно продолжить в Д2. В Д1 участнику необходимо окрасить панель белым ВД.

- Подготовка наличников 1ч. Очистка, грунтование и шпаклевание производится в Д-1. В Д1 необходимо окрасить наличник ВД – F367 согласно представленному чертежу

Качество выполненной подготовки поверхности учитывается при оценке работы участника.

Модуль Б.  Обои (инвариант)

Время на выполнение модуля 3 часа.

Задания:

Данный модуль располагается на стене А и Б стенда.

Поверхность должна быть предварительно подготовлена (зашпаклевана, отшлифована и окрашена).

Участник должен:

- произвести оклейку обоями на поверхности, в соответствии с указанием в задании (на чертеже);

- произвести оклейку обоями угла внахлёст (в пределах от 2 до10мм);

- соблюсти аккуратность подрезки обоев;

- произвести подрезку по примыканиям верхнего, нижнего плинтусов к стене без отступа;

- соблюсти ровность подрезки вокруг дверного проема без отступа от дверного наличника;

- соблюдать горизонтальность и вертикальность полотен;

- верхний, нижний плинтус, дверная рама и стены должны быть чистыми.-

- при выполнение данного модуля участник использует только 2 рулона обоев, третий выдается по требованию участника, но со снятием баллов.

Задание выполняется в день Д1.

Модуль В.  Фреска на скорость (инвариант)

Время на выполнение модуля 3 часа.

Задания:

Размеры модуля и место расположения указаны в задании (на чертеже) – поверхность В. Размеры рабочей поверхности – 800х2300 мм. Эксперты, в день С-1, готовят образец красочного состава любого темного цвета (4) и светлого цвета (1), используя все 4 пигмента (красный, желтый, черный, синий). Полученные оттенки экспертами наносится на отдельные планшеты размером 200 х 300  мм. Эксперты с Д-2 по Д-1 должны нарисовать фреску для модуля. Эксперты должны выбрать как минимум из двух максимум из четырех фресок, эскиз должен быть составлен с обязательной рамкой по краю навески 25мм, размеры для построения чертежа должны быть строго от внутреннего края рамки.

- эксперты компатриоты обязательно предлагают для голосования чертеж «фрески на скорость»;

- фреска должна быть построена таким образом, чтобы избежать нанесения каждого нового цвета на влажную краску (без переукрывки малярной лентой);

- при выполнении модуля необходимо использовать малярную ленту, выданную организаторами;

- при построении фрески можно использовать только черно графитный карандаш, окраску производить при помощи кисти, валика;

- экспертам разрешается объяснять модуль Конкурсантам во время сессии общения Конкурсант/Компатриот, но записи производить запрещено;

- в Д1 участник подбирает цвет в соответствии с образцом, предоставленным экспертами, и делает цветовую растяжку(градацию), получая цвет (2) и (3);

- в Д1,2 участнику необходимо нанести подложку цвет (1) на панель;

- выполнение модуля (без подбора цвета) на скорость в день Д3;

- время на выполнения фрески задается решением экспертов на площадке, согласно сложности выбранного чертежа;

- если участник не уложился в отведенное время, то модуль не оценивается;

- повторение цвета и градация оценивается, даже если Участник не успел выполнить модуль в отведенное время.

Участник должен:

- осуществить подбор светлого и темного цвета, предоставленного экспертами в Д1;

- в Д2 необходимо нанести подложку цвет (1) на панель

- создать градацию цветовых оттенков между светлым (1) и темным (4) цветами, путем смешивания 1 и 4 цвета;

- построить чертеж фрески на поверхности;

- осуществить окрашивание элементов фрески цветами в соответствии с чертежом.

Задание выполняется в день Д3.

Модуль Г.  Фреска фристайл (инвариант)

Время на выполнение модуля 3 часа

Задания:

Мудборд является домашним заданием и не входит в общее количество часов. Тема фрески «Патриотизм».

Размеры модуля и место расположения указаны в задании (на чертеже) – поверхность. Размеры рабочей поверхности – 800х2300 мм. Тема фрески определяется участником. Участник не ограничен выбором декоративных материалов и техниками их нанесения (участник должен привезти свои, предварительно заколерованные материалы), ВДАК не является декоративным слоем, цветовым и стилистическим решениями модуля. Данный модуль максимально демонстрирует мастерство и уровень владения участником техник декорирования. Модуль выполняется с обязательным применением декоративных покрытий и красок. Участник должен использовать всю поверхность навески (модуля). Если декоративный материал и техника нанесения требует более 1 слоя, то проделав данную операцию, участник может переключиться на другие работы в рамках задания и вернутся к этой поверхности после высыхания 1 слоя.

Участник должен:

- в Д-1 согласно SMP-плана, предоставить главному эксперту мудборд. На мудборде должен быть четко (в масштабе размеров навески) изображен художественный замысел, подписаны цвета, указаны материалы и инструменты, используемые для выполнения фрески «Фристайл». Указано ФИО, № стенда, регион/страна, наименование учебной организации участника. Мудборд выполняется строго в графической программе;

- на навеске ОБЯЗАТЕЛЬНО отбить рамку скотчем 25 мм;

- выполнить модуль в свободном стилевом решении из любых декоративных материалов на водной основе на выбор Участника.

Участнику запрещено:

- использовать обои и стекловолокно;

- использовать заранее заготовленные 3D элементы.

Задание выполняется в день Д1, Д2, Д3.

Модуль Д.  Фреска дизайн и трафареты (инвариант)

Время на выполнение модуля 4 часа

Задания:

Размеры модуля и место расположения указаны в задании (на чертеже) – поверхность Д. Размеры рабочей поверхности – 800*2000. Все исходные цвета фрески предоставляются в рамках ИЛ. Распределение цветов при окрашивании фрески должно соответствовать цветовой схеме на эскизе. Трафарет №1 и Трафарет №2 предоставляются в масштабе 1:1, на клеящейся трафаретной пленке, и должны быть переведены на плоскость и окрашены в цвет, соответствующий эскизу (чертежу). Оценивается только полностью закрашенная фреска.

Участник должен:

- до начала работ необходимо отбить рамку малярной лентой размером 50мм

- перенести изображение в масштабе 1:10 и должен нарисовать только черным графитным карандашом без использования малярной ленты и других приспособлений;

- полностью окрасить все элементы фрески красочными составами, в цвета соответствующие эскизу, используя кисть, валик или муштабель (приспособление, которое служит опорой для руки при рисовании) или линейку со скошенным краем.

Участнику запрещено:

- царапать ножом, иглой или любым другим инструментом при построении чертежа фрески;

- использование цветных карандашей;

- использование маркера при построении чертежа фрески;

- подскабливать ножом уже окрашенную поверхность фрески.

Задание выполняется в день: с Д1 по Д3.

Модуль Е.  Имитация заданных фактур (вариатив)

Время на выполнение модуля 2 часа.

Задания:

Модуль выполняется на заранее подготовленных планшетах 2 шт. Размер рабочей поверхности составляет 400*600мм. Поверхность планшета должна быть предварительно подготовлена, огрунтована и окрашена 2-мя слоями ВДАК. Эксперты в день С-2 решают какой вид имитации двух фактур, выбранных из списка: металл, дерево, ткань, камень. Имитацию фактур, можно выполнять своими заранее заколерованными материалами. Следует продумать выбор материалов и техник нанесения для достижения точного соответствия имитации фактур.

Участник должен:

- согласно выбранными экспертами фактуры, выполнить предложенные фактуры, показать послойность нанесения декоративной штукатурки;

- подписать планшеты на обратной стороне. Должно быть указано: ФИО участника, номер стенда, используемые материалы, используемый инструмент.

- использовать малярную ленту 50 мм для отбивки рамки планшета

Задание выполняется в день Д1, Д2, Д3.

Указывается суммарное время на выполнение всех модулей КЗ одним конкурсантом.