Задание для группы 301 по МДК 03.03 «Организация перевозок грузов на особых условиях» на период с 20.04 по 25.04.

Задание:

1. Продолжите знакомство с классами и подклассами опасных грузов (Классы 5-9). Продолжите составление конспекта (какие вещества входят, чем характеризуются, в чем главная опасность, зарисуйте в тетради знаки опасности для данных классов).

2. Просмотрите видео «Базовый курс. Общая характеристика и классификация опасных грузов» (от Алексея Пахно – 36 мин)

https://www.youtube.com/watch?v=jJqarzZXyp8

3. Дополните свои записи сведениями об указании степени опасности (группы упаковки веществ, буквенные обозначения (коды)). Прочитайте информацию о группах совместимости веществ   (документ https://sudact.ru/law/prikaz-mintransa-rf-ot-08081995-n-73/pravila-perevozki-opasnykh-gruzov-avtomobilnym/7/prilozhenie-7.14/)

Теоретическая часть:

- Классификационные коды опасных грузов

:: Для указания на опасные свойства опасных грузов, а также их химические и физические свойства или на принадлежность к определенной группе опасных веществ, используются классификационные коды, которые сами по себе раскрывают свойства груза.

:: Классификационный код опасных грузов состоит с буквы (букв), обозначающей(их) группу опасных свойств, которая может быть дополнена цифрой, характеризующей физические или химические свойства груза или его принадлежность к определенной группе химических веществ.

:: Для опасных веществ или изделий класса опасности 1 код состоит из номера подкласса и буквы группы совместимости;

:: Для опасных веществ или изделий класса опасности 2 код состоит из номера и буквы (букв), обозначающей(их) группу опасных свойств;

:: Опасные вещества или изделия класса опасности 7 не имеют классификационного кода.

:: Значения букв, которые используются в классификационных кодах опасных грузов.

| A | Удушающие газы |
| --- | --- |
| C | Коррозионные вещества |
| D | Десенсибилизированные взрывчатые вещества |
| F | Легковоспламеняющиеся вещества |
| I | Инфекционные вещества |
| M | Другие опасные вещества |
| O | Окисляющие вещества |
| P | Органические пероксиды |
| SR | Самореактивные вещества |
| S | Вещества, способные к самовозгоранию |
| T | Токсичные вещества |
| W | Вещества, выделяющие легковоспламеняющиеся газы при соприкосновении с водой |

Группы  упаковки опасных грузов

:: Для указания на степень опасности груза используются группы упаковки вещества.

::Группа упаковки - означает группу, к которой могут быть отнесены некоторые опасные вещества в зависимости от степени опасности, которой они характеризуются при их автоперевозке. Группы упаковки опасных грузов обозначаются римскими цифрами и имеют такие значения:

группа упаковки I: вещества с высокой степенью опасности;

группа упаковки II: вещества со средней степенью опасности;

группа упаковки III: вещества с низкой степенью опасности.

:: Группы упаковки не назначены опасным грузам классов опасности 1, 2, 5.2, 6.2 и 7 и самореактивным веществам класса 4.1.

:: Группа упаковки опасного груза указывается в столбце 4 таблицы А главы 3.2 ДОПОГ / ADR (перечень опасных грузов в алфавитном порядке). Критерии отнесения опасных веществ и изделий к группам упаковки приведены в главе 2.2 ДОПОГ / ADR.

4. Проверьте себя самостоятельно с помощью тестов базового курса ДОПОГ, Тест – 1  «Классификация опасных грузов» (новые билеты с 01.03. 2020)

https://xn--g1afkd6e.xn--p1ai/ugadn/pog_bk_2020/pog_bk_2020.php

5.Выполните тест: «Классификация опасных грузов».

1.Сколько групп упаковок предусмотрено ДОПОГ для опасных грузов класса 3 в зависимости от степени опасности груза

А) 3   Б) 5    В) 7

2. Согласно ДОПОГ вещества способные к самовозгоранию относят к опасным грузам

А) класса 4.1  Б) класса 4.2  В) класса 4.3

3. Какая группа упаковки, согласно ДОПОГ, назначается для веществ с низкой степенью опасности?

А) I  Б) II В) III

4. Какая группа упаковки, согласно ДОПОГ, назначается для веществ с высокой степенью опасности?

А) I  Б) II В) III

5.Какие из легковоспламеняющихся жидкостей более опасны?

А) с низкой температурой вспышки Б) с высокой температурой вспышки

В) температура вспышки значения не имеет

6. Что относится к опасным грузам класса 2?

А) газы сжатые, сжиженные и растворенные под давлением

Б) взрывчатые материалы  В) инфекционные вещества  Г) органические пероксиды

7. Какие из перечисленных опасных грузов не допускаются к перевозке?

А) №ООН 2186 (водород хлористый охлажденный жидкий)

Б) №ООН 0369 (боеголовки ракет с разрывным зарядом)

В) №ООН 0330 (торпеды с разрывным зарядом)

8. Подразделяются ли согласно ДОПОГ опасные грузы класса 2 на подклассы?

А) да Б) нет

9. На сколько классов, согласно ДОПОГ, подразделяются опасные грузы класса 3?

А) не подразделяются Б) на два В) на три

10. Какие вещества, согласно ДОПОГ, относятся к опасным грузам класса 4.2?

А) твердые десенсибилизированные взрывчатые вещества Б) самовозгорающиеся вещества  В) самореактивные вещества

11. Подразделяются ли, согласно ДОПОГ, опасные грузы класса 7 на подклассы?

А) нет  Б) на два В) на три

12. Какой классификационный код, согласно ДОПОГ, присваивают взрывчатым веществам и изделиям?

А) «1.1 С» Б) «1В1» В) «1VО»

13. К какому классу опасных грузов относятся легковоспламеняющиеся жидкости?

А) к первому Б) к третьему В) к пятому

14. Какая буква, согласно ДОПОГ, присутствует в классификационном коде окисляющего газа?

А) «А» Б) «О» В) «F»

15.  Какая буква, согласно ДОПОГ, присутствует в классификационном коде удушающего газа?

А) «А» Б) «О» В) «F»

16. Какая буква, согласно ДОПОГ, присутствует в классификационном коде  газа, обладающего свойством воспламеняться?

А) «А» Б) «О» В) «F»

17.  Какая буква, согласно ДОПОГ, присутствует в классификационном коде  газа, обладающего токсичными свойствами?

А) «Т» Б) «О» В) «F»

18. Устанавливает ли ДОПОГ группы упаковок для газов класса 2 в зависимости от степени их опасности?

А) да Б) нет

19. К какой группе упаковки, согласно ДОПОГ, должны быть отнесены ЛВЖ, температура начала кипения которых менее 35оС?

А) I  Б) II В) III

20. Согласно ДОПОГ, жидкие десенсибилизированные взрывчатые вещества относят к опасным грузам

А) первого класса Б) третьего класса В) девятого класса

21.Какими свойствами характеризуются органические пероксиды?

А) чувствительностью к удару и трению

Б) способностью выделять кислород при горении

В) всеми перечисленными свойствами

22.Согласно ДОПОГ, к грузам повышенной опасности относятся:

А) взрывчатые вещества и изделия подкласса 1.6

Б) токсичные газы, за исключением аэрозолей

В) ЛВЖ в упаковках группы I и II        Г) указанные в пунктах А,Б,В

23. Какие вещества относятся к опасным грузам класса 3?

А) легковоспламеняющиеся жидкости  Б) отравляющие вещества

В) легковоспламеняющиеся твердые

24. Какая группа упаковки не предназначена для веществ и изделий  класса 9?

А) I  Б) II В) III

25. Согласно ДОПОГ, легковоспламеняющиеся жидкости токсичные, коррозионные обозначаются классификационным кодом:

А) «TFC»  Б)  «FTC»  В) «FTS»

26. Какими буквами, согласно ДОПОГ, обозначают в классификационном коде токсичные легковоспламеняющиеся вещества?

А) «TO» Б) «TF» В) «TS» Г) «TW»

27. Согласно ДОПОГ, самореактивные вещества относятся к классу:

А) 4.2 Б) 4.1 В) 4.3

28. Какие грузы, согласно ДОПОГ, перевозить запрещается?

А) сера расплавленная №ООН 2448 Б) метилнитрат №ООН 2455

В) метилфторид №ООН 2454

29. Согласно ДОПОГ, легковоспламеняющимися твердыми веществами являются:

А) твердые вещества, способные легко возгораться

Б) твердые вещества, способные  вызывать возгорание при трении

В) все перечисленное в п. А и Б

30. Какие вещества относят к опасным грузам класса 6.1?

А) окисляющие вещества Б) токсичные вещества В) инфекционные вещества

31.  На сколько групп совместимости подразделяют взрывчатые вещества и изделия для целей их перевозки?

А) 8   Б)10   В) 12

Адрес для обратной связи:  Makarovaea23@yandex.ru